СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

TORROS MIG300 (M3001)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

|  | Профессиональная подготовка необходима для эксплуатации этого аппарата. Операторы должны иметь действующие разрешения на проведение работ по сварке металлов. Перед обслуживанием или ремонтом отключите электропитание. Убедитесь, что сварщик и технический персонал, отвечающий за техобслуживание, усвоили данное руководство. |
| --- | --- |
|  | Поражение электрическим током может привести к серьёзным травмам и даже к смерти. Установите заземляющее устройство в соответствии с видом работы. Никогда не касайтесь токопроводящих частей голыми руками или мокрыми перчатками/рукавицами. Запрещается пользоваться поврежденными силовыми или сварочными кабелями. Убедитесь, что вы изолированы от «массы» и свариваемых деталей. Убедитесь, что ваше положение при работе будет безопасным. |
|  | Дым и газы от сварки могут быть опасны для здоровья. Сварку следует проводить на металлических поверхностях, очищенных от слоя ржавчины или краски, во избежание образования вредных веществ. Перед сваркой необходимо вытереть части, с которых удалили смазку растворителями. Запрещается сваривать металлы с содержанием цинка, ртути, хрома, графита, свинца, кадмия или бериллия без применения специального респиратора! Держите вашу голову так, чтобы не вдыхать дым и газы от сварки. Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места на время сварки при помощи вытяжной или иной вентиляционной установки. |
|  | Меры по защите от излучения дуги. Надевайте подходящую сварочную маску для защиты ваших глаз и защитную одежду из негорючих тканей. Для защиты наблюдателей следует использовать соответствующие маски или экраны. |
|  | Неправильное выполнение работ может привести к пожару или взрыву. Искры от сварки могут привести к воспламенению, поэтому убедитесь в отсутствии горючих материалов вблизи места работы, и уделите внимание угрозе пожара. Рядом с местом работы должен находиться огнетушитель и человек, обученный пользованию им. Сварка сосудов под давлением запрещена. Не используйте этот аппарат для размораживания труб. |
|  | Горячая поверхность может привести к серьезному ожогу. Не касайтесь заготовок голыми руками. При продолжительном и непрерывном использовании сварочной горелки ей необходимо соответствующее охлаждение. |
|  | Уровень шума может быть вреден для человеческого слуха. При сварке носите одобренные средства защиты органов слуха. Предупредите наблюдателей, что шум от сварки может быть вреден для их слуха. |
|  | Электромагнитная совместимость. Необходимо убедится, что возле аппарата нет других кабелей генераторов, линий управления, телефонных линий и приемников. Люди с кардиостимулятором или слуховым протезом должны находиться вдали от места сварки до консультации с врачом. |
|  | Движущиеся части могут нанести персональную травму. Держитесь вдали от движущихся частей, таких как вентилятор. Все двери, панели, крышки и другие защитные устройства должны быть закрыты во время работы. |
|  | Пожалуйста, обратитесь за профессиональной помощью при возникновении неисправности машины. Обратитесь к соответствующим главам данного руководства, если вы испытываете какие-либо затруднения при установке или эксплуатации. Свяжитесь с сервисным центром вашего поставщика для оказания вам профессиональной помощи, если вы не можете полностью понять это руководство или все равно не можете решить проблему с помощью руководства. |

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внимание! Аппарат является оборудованием промышленного назначения.

Аппарат не предназначен для работы от бытовой сети.

Сварочный аппарат имеет высокую производительность и предназначен для полуавтоматической сварки низкоуглеродистых сталей проволокой сплошного сечения в среде защитного газа (режим MIG) и ручной дуговой сварки различных металлов: низкоуглеродистые, низколегированные, высоколегированные нержавеющие стали, чугун, медь, бронза, алюминий, покрытыми электродами соответствующего назначения (режим MMA). Полуавтомат оснащен встроенным устройством подачи проволоки. В аппарате реализована передовая технология инвертора на базе высокоскоростных IGBT транзисторов с преобразованием частоты 50/60 Гц переменного тока до 25 кГц. Затем, после фильтрации с уменьшением напряжения и выпрямления, применяется широтно-импульсная модуляция (PWM) и технология управления обратной цепью с замкнутым контуром для формирования на выходе стабильного постоянного тока. Таким образом, этот блок имеет следующие характеристики: высокая эффективность, низкое энергопотребление, компактность, хорошие динамические характеристики, стабильная дуга, плавно регулируемый ток и т.д. Также аппарат оснащен функцией защиты от перенапряжения, перегрузки по току и перегрева для обеспечения безопасности и долговечности сварочного аппарата.
      Чтобы сделать характеристики сварки еще более выдающимися в полуавтомате применяется уникальная электронная схема управления ключами и цепями подачи проволоки, поэтому короткое замыкание и смешанный переход могут управляться точно во время сварки. Более того, по сравнению с традиционной сварочным полуавтоматом, аппарат имеет следующие преимущества: стабильная скорость подачи, отсутствие электромагнитного шума, непрерывная и устойчивая работа на небольшом токе. Полуавтомат особенно подходит для сварки углеродистой  стали, легированной стали, нержавеющей стали.
    Аппараты базируются на платформе с колесами, имеющей площадку для установки баллона с защитным газом. Баллон крепится к аппарату с помощью монтажного ремня.

ПРИМЕЧАНИЕ: изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | MIG | MMA |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 3ф. 380±15% 50/60Гц |  |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16.7 | 16 |
| Эффективный потребляемый ток, А | 11.5 | 11.4 |
| Потребляемая мощность, кВа | 11 | 10.5 |
| Потребляемая мощность в холостом режиме, Вт | 60 |  |
| Пределы регулировки сварочного тока MMA, А | 40 ÷ 270 |  |
| Пределы регулировки сварочного тока MIG, А | 40A/16V ÷ 300А/29V |  |
| Напряжение холостого хода, В | 54 |  |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 1.5-16 |  |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.8 ÷ 1.2 |  |
| Диаметр сварочного электрода, мм | 2.0 ÷ 5.0 |  |
| ПН, 100% при 40°С | 233 | 209А |
| ПН, 60% при 40°С | 300 | 270 |
| КПД, % | 85 |  |
| Коэффициент сети | 0.93 |  |
| Класс защиты | IP21S |  |
| Класс изоляции | F |  |
| Габаритные размеры, мм | 890 × 440 × 560 |  |
| Вес всего комплекта, кг | 31.5 |  |

- Функциональные элементы

- 1.1.  Передняя панель (Органы управления)

1

2

| 1 | Панель управления |
| --- | --- |
| 2 | Евроразъем присоединения сварочной горелки |
| 3 | Токовое гнездо «+» |
| 4 | Токовое гнездо «―» |

3

4

- 1.2. Панель управления

6

7

11

5

13

12

19

18

15

14

17

16

9

10

8

| - 5 | - Индикатор включения инвертора |
| --- | --- |
| - 6 | - Цифровое табло индикации величины сварочного тока |
| - 7 | - Цифровое табло индикации величины сварочного напряжения |
| - 8 | - Регулятор индуктивности дросселя |
| - 9 | - Регулятор напряжения заварки кратера (MIG)/ Форсаж дуги (arc force) в режиме ММА/ Регулятор длительности сварной точки в режиме SPOT |
| - 10 | - Регулятор тока заварки кратера (MIG)/ Регулятор св. тока в режиме ММА/ Регулятор интервала между точками в режиме SPOT |
| - 11 | Кнопка переключения режимов MIG/MMA |
| - 12 | Кнопка переключения режима работы триггера горелки 2Т/4Т/SPOT |
| - 13 | Кнопка тестовой подачи защитного газа |
| - 14 | Кнопка установки диаметра сварочной проволоки 1.0/1.2/1.6мм. |
| - 15 | Кнопка холостого прогона проволоки |
| - 16 | Кнопка переключения режима сварки Non-Synergic/Synergic (Ручной/Синергетический) |
| - 17 | Кнопка установки типа защитного газа СО2/Ar80% |
| - 18 | - Регулятор сварочного тока в режиме MIG |
| - 19 | - Регулятор сварочного напряжения в режиме MIG |

- 1.3.  Задняя панель аппарата

| 20 | Автомат включения питания |
| --- | --- |
| 21 | Болт для заземления корпуса |
| 22 | Ниппель подвода защитного газа |
| 23 | Вентиляторы |

20

22

21

23

- Эксплуатация.

  - Место размещения

При размещении сварочного аппарата учитывайте следующие требования:

- Помещение, в котором производится сварка, должно быть защищено от пыли и влажности;

- Температура окружающей среды должна находиться в интервале от 0° до 40°С;

- Помещение, в котором проводится сварка, должно быть защищено от попадания масла, пара и коррозийных газов;

- В помещении должна отсутствовать сильная вибрация или толчки;

- Помещение, в котором производится сварка, должно быть защищено от солнечных лучей и дождя;

- Сварочный аппарат необходимо устанавливать на расстоянии не менее 300мм от стен и других преград, мешающих естественной вентиляции.

- Во время работы нельзя  помещать аппарат в закрытое ограниченное пространство (коробка, ящик) или накрывать чем-либо.

  - Требования к напряжению сети

Убедитесь, что параметры питающей сети соответствуют значениям, указанным в таблице 1. Слишком низкое напряжение может снизить сварочные характеристики, а слишком высокое может привести к перегреву и повреждению отдельных компонентов. Источник питания сварочного аппарата должен быть:

- Правильно установлен, по возможности квалифицированным персоналом;

- Правильно заземлен, согласно правилам, установленным в вашем регионе;

- Подсоединен к электрической розетке нужной мощности.

  - Режим ручной сварки покрытыми электродами (ММА).

Присоедините силовой кабель сварочного аппарата к трехфазной сети переменного тока. При подключении используйте кабели, вилки и розетки рассчитанные на соответствующий потребляемый ток. Произведите заземление корпуса источника с помощью болтового соединения (21).

Затем переведите тумблер (20) в верхнее положение «ON».

Подключите разъемы сварочных кабелей в гнезда (3) и (4) на лицевой панели источника, соблюдая полярность, указанную для используемых типов электродов. Зажим обратного кабеля надежно закрепите на свариваемой детали. Установите сварочный электрод в электрододержатель.

Кнопкой переключения режимов сварки MIG/MMA (11)  выберите  режим ручной сварки покрытыми электродами (ММА). Выбор сопровождается светодиодной индикацией.

Установите ток сварки при помощи регулятора (10) и усиление дуги регулятором (9).

Ток сварки следует выбирать исходя из толщины свариваемых деталей и характеристик и диаметра используемых электродов.

Не допускается использование самодельных электрододержателей и зажимов обратного кабеля. Используйте цельные сварочные кабели, рассчитанные на максимальный сварочный ток аппарата. Не допускается производить скрутки кабелей.

2.4.   Режим полуавтоматической сварки в среде защитных газов.

Подключите обратный кабель с зажимом массы в разъем «–» (4) на источнике питания. Подключите горелку в разъем (2) на лицевой панели аппарата. Все разъемы должны быть надежно зафиксированы. При недостаточной фиксации разъемы могут выйти из строя.

Установите катушку сварочной проволоки на держатель катушки в отделении для проволоки. Убедитесь, что канавка на подающих роликах соответствует диаметру используемой проволоки. При необходимости замените ролик.

При помощи кнопки «холостой» протяжки проволоки (17) на панели управления источника заправьте проволоку в горелку. Подключите газовый рукав понижающего редуктора к ниппелю (22) на задней панели. Убедитесь в исправности газовых шлангов, редуктора и баллона. Отрегулируйте расход защитного газа при помощи понижающего редуктора, нажав кнопку (13) на лицевой панели источника. Расход газа выбирается в зависимости от диаметра используемой проволоки и тока сварки.

Установите ток и напряжение сварки при помощи регуляторов (18) и (19), соответственно.

Эти характеристики выбираются в зависимости от толщины свариваемых деталей, диаметра проволоки и положения сварного шва в пространстве. Установите режим сварки «MIG» при помощи кнопки переключения режимов сварки MIG/MMA (11).  Кнопкой переключателя  режима триггера горелки 2Т/4Т/SPOT (12) выберите необходимое для Вас положение – 2Т, 4Т или SPOT.

Режим «2Т» – в этом режиме сварка начинается при нажатии кнопки на горелке. Сварка останавливается после того, как сварщик отпустит кнопку на горелке.

Режим «4Т» – сварка начинается после первоначального кратковременного нажатия и отпускания кнопки на горелке. Для того, что бы остановить сварку, необходимо повторно кратковременно нажать и отпустить кнопку на горелке.

Поднесите горелку к свариваемой детали и нажмите кнопку на горелке. При нажатии кнопки на проволоку подается напряжение и открывается клапан подачи защитного газа. После того, как вы отпустите кнопку горелки, сварка прекратится и электромагнитный клапан перекроет подачу защитного газа с задержкой в 1 секунду.

В режиме 4Т регулятором (9) установите напряжение заварки кратера, а регулятором (10) – ток заварки кратера.

Регулятором индуктивности дросселя (8) добейтесь наименьшего разбрызгивания жидкого металла сварочной ванны.

Для увеличения срока службы расходных деталей горелки (наконечник, сопло и т.д.) рекомендуется использовать антипригарные спреи и пасты.

2.5. Режим полуавтоматической сварки «SPOT» (ТОЧКА)

Установите режим сварки «MIG» при помощи кнопки переключения режимов сварки MIG/MMA (11).  Кнопкой переключателя  режима сварки 2Т/4Т/SPOT (12) выберите положение SPOT. Регулятором (10) установите интервал между сварочными точками, регулятором (9) - время сварки. Регулятором индуктивности дросселя (8) добейтесь наименьшего разбрызгивания жидкого металла сварочной ванны.

Для увеличения срока службы расходных деталей горелки (наконечник, сопло и т.д.) рекомендуется использовать антипригарные спреи и пасты.

ВНИМАНИЕ: При превышении ПН или нарушении вентиляции аппарат будет перегреваться и сработает защита от перегрузки или перегрева – сварочный ток выключится, вентилятор будет работать. Не отключайте аппарат от сети. После остывания аппарата сварочный ток включится.

- 3. Некоторые особенности эксплуатации инверторного оборудования.

- При сильном ударе, падении и т.д. аппарат может выйти из строя, поскольку резкое механическое воздействие может повредить электронные компоненты.

- Необходимо в обязательном порядке вскрывать аппарат и удалять при помощи сжатого воздуха  накопившуюся пыль, мусор и т.д. Периодичность проведения  данной процедуры зависит от интенсивности использования и условий, в которых эксплуатируется изделие.

- Ремонт и обслуживание аппарата производить только после отключения его питающего кабеля от сетевой розетки  и стравливания давления из газового рукава.

- Запрещается работать рядом с аппаратом углошлифовальными машинами. Образующаяся при шлифовке мелкодисперсная  токопроводящая пыль, при попадании внутрь аппарата, может привести к его поломке.

- Токовые разъемы должны обеспечивать надежный контакт. При недостаточно надежной фиксации разъема в ответной части резко увеличивается сопротивление в месте контакта, вследствие чего происходит перегрев и расплавление разъемов.

- Не используйте неисправные или самодельные зажимы кабеля (клеммы) и электрододержатели. Это небезопасно и может привести к поражению электрическим током. Кроме того, такого рода аксессуары могут привести к неправильной работе сварочного аппарата и, как следствие, к его поломке.

- Не используйте сварочную проволоку низкого качества, либо со следами коррозии. Это может привести к выходу из строя горелки и подающего механизма.

- 4. Транспортирование и хранение

- 3.1. Упакованные аппараты могут транспортироваться закрытым транспортом, исключающим возможность механических повреждений.

- 3.2. Перемещение аппарата должно осуществляться за ручки при отключенных сварочных проводах и смотанном сетевом кабеле.

- 3.3. Хранение аппарата должно осуществляться в помещении, не  содержащем пыли и агрессивных веществ, вызывающих коррозию.

- 3.4. Хранение аппарата в течение гарантийного срока должно производиться в потребительской таре производителя при температуре воздуха от -10 до +40 ºС и относительной влажности воздуха до 80%.

- 5. Утилизация

- 4.1. Утилизировать как небытовые отходы.

- 4.2. Производитель не ведет учет драгоценных металлов.

- Комплект поставки:

| - Полуавтомат | - 1 шт. |
| --- | --- |
| - Горелка сварочная с евроразъемом | - 1 шт. |
| - Обратный кабель с зажимом | - 1 шт. |
| - Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправности | Методы устранения |
| --- | --- |
| Загорелся светодиод теплозащиты | 1.Убедитесь, что время работы аппарата соответствует продолжительности нагрузки, указанной для данного аппарата. 2.Убедитесь в том, что вентилятор работает. Если вентилятор не работает, проверьте питание вентилятора. 3.Проверьте исправность датчика температуры. Замените его, если он поврежден. |
| Светодиод-индикатор питания не горит, и нет тока на выходе. | 1.Проверьте, работает ли вентилятор. Если он не работает, это означает, что кабель питания плохо подключен. 2.Если вентилятор работает, это значит, что необходим ремонт платы управления PK-63. Обратитесь в сервисный центр для ремонта. |
| Нет реакции на нажатие кнопки горелки, светодиод-индикатор перегрева не горит. | 1.Проверьте контакты кнопки управления на горелке. 2.Проверьте подключение горелки в аппарат, гнездо евроразъема. 3.Проверьте, не повреждена ли плата управления PK-63 |
| При нажатии на кнопку горелки подается защитный газ, но нет напряжения на проволоке. Светодиод-индикатор перегрева не горит. | 1.Проверьте, подключёна ли клемма заземления к детали и надежный ли контакт 2.Проверьте правильность подключения разъемов 3.Проверьте надежность подключения кабелей 4.Убедитесь в исправности горелки 5.Проверьте, не повреждена ли плата управления PK-63 |
| При нажатии кнопки подается напряжение, но механизм подачи не подает проволоку | 1.Проверьте подающую спираль горелки. Возможно, она забилась или повреждена. 2.Проверьте контактный наконечник сварочной горелки 3.Проверьте плату управления PK-63 |
| Скорость подачи сварочной проволоки нестабильна. | 1.Отрегулируйте усилие прижатия проволоки 2.Проверьте, соответствует ли диаметр сварочной проволоки диаметру канавки проволокоподающего ролика. 3.Проверьте состояние контактного наконечника сварочной горелки. Замените его при необходимости. 4.Убедитесь в должном качестве сварочной проволоки 5.Проверьте, не перекручен ли шланг-пакет горелки 6.Проверьте надежность контактов |
| Неудовлетворительное качество сварочного шва | 1.Возможно недостаточная защита шва. Убедитесь, что защитный газ не закончился. Отрегулируйте давление защитного газа. |